- GDYQ-100M 多参数食品安全快速分析仪

- 一、产品介绍
适用于食品企业、食药、商超等部门对生产和市售的水产品、水发产品、米面制品、休闲食品、干菜、调味品、酒、蜂蜜等样品中食品添加剂、违法添加物质、食品品质指标的快速检测。

- 二、产品参数

1. 光源：超高亮发光二极管

2. 波长范围：400 nm～630 nm

3. 吸光度范围：0.000～2.000 Abs

4. 电源：AC（220 V±22 V，50 Hz±1 Hz）

5. 尺寸：470x280x150 mm

6. 检测项目：

| 序号 | 检测类别 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农药 | 农药残毒（有机磷类、氨基甲酸酯类） |
| 2 | 易滥用违法添加剂或加工助剂 | 二氧化硫、亚硝酸盐、山梨酸（钾）、糖精（钠）、双氧水（过氧化氢） |
| 3 | 违法添加或非使用物质 | 甲醛、吊白块、甲醇、溴酸钾、硼砂、过氧化苯甲酰、硫氰酸钠、木耳掺假 |
| 4 | 品质指标 | 氨基酸态氮、酱油总酸、食醋总酸、食盐碘、味素谷氨酸钠、过氧化值、食用油酸价、丙二醛、劣质奶（蛋白质）、乳糖、陈化粮、大米新鲜度、食盐·盐度、蜂蜜水分、果糖·葡萄糖、蜂蜜蔗糖、蜂蜜羟甲基糠醛、淀粉酶、挥发性盐基氮、POD、病害肉、硝酸盐、乙醇 |
| 5 | 合成着色剂 | 柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红、亮蓝 |
| 6 | 重金属指标 | 无机砷、铬 |
| 7 | 其他指标 | 余氯、pH、温度、电导率 |

三、产品特点

1. 仪器构成：仪器由LED光源、比色池、微处理器和微型打印机等构成，包括：400、412、520、538、595、630 nm等波长。

2. 光路系统：仪器光源和检测器采用全固态结构，无可动部件，准确度和精密度高;采用光源自动开关节能设计,光源使用寿命达10万小时以上，与传统分光系统相比，结构简单，抗震、抗潮性能强。

3. 显示方式：采用4.7英寸大液晶显示屏，中文显示。直接显示被测物浓度，并显示当次测量吸光度。

4. 内置曲线：仪器具有内置工作曲线（比色法），无需配制标准溶液，只需要用配套试剂进行零点校正后，即可实现样品的快速定量测定。

5. 专用试剂盒：配备专用的预制试剂，缩短试剂配制时间，操作简单，使用方便，农残检测配备辛辣物质消除专用试剂盒。

6. 数据存储：数据存储量大，存储检测数据。

7. 打印系统：仪器具有内置热敏打印机，可打印出用户所需数据和结果。连接电脑后支持外置打印系统。

8. 下位机软件：单机具有数据处理、结果统计和选择打印等功能。

9. 上位机软件：可导出EXCEL格式数据。可直接编写检测报告，通过外置打印系统即可实现报告打印。

10. 耗材配件：提供完备的专用前处理设备和耗材，一站式服务。

聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302