###### JC-YY-1全自动油脂氧化稳定性测定仪

一、产品介绍

氧化稳定性是生物柴油的一项质量指标。 在制造过程，植物油脂在甲醇存在下酯化。油中的脂肪酸生成甲酯和副产物甘油。脂肪酸甲酯和所有天然的植物油或脂肪类似，在储藏过程相对不稳定，会被空气中的氧慢慢氧化。因此氧化稳 定性是生化柴油非常重要的质量指标；是生产过程的常规检测项目。加入抗氧化剂可以延迟氧化还原过程，因此本仪器也可以用于测定抗氧化剂的效力。

主要应用

• 动植物油脂和富含油脂食品的氧化稳定性测定

• 抗氧化剂的抗氧化能力评价

• 富含油脂的化妆品氧化稳定性测定

相关标准

采用不同的国际标准和国家标准，用于油脂以及相关产品的测试，如：

• NB/SH/T 0873-2013 《生物柴油及其调和燃料氧化安定性的测定 （加速氧化法）》

• ISO 6886 《动物和植物油脂 – 氧化稳定性测定（加速氧化测试）》

• NB/SH/T 0825-2010 《脂肪酸甲酯氧化安定性的测定 （加速氧化法）》

• EN 14112-2003 《脂肪和油衍生物—脂肪酸甲酯—氧化稳定性的测定（加速氧化法）》

• GB/T 21121-2007 《动植物油脂氧化稳定性的测定（加速氧化测试）》

• EN15751 《脂肪酸甲酯（FAME）燃料并与柴油燃料混合氧化稳定性测定 （加速氧化法）》

二、技术参数

适用标准：EN14112 GB/T21121

空气流量范围： 1～30 L/h (25℃，正常大气压)

样品量：3g

流量精度：±10%

测试范围：0～800 μS/cm

分辨率：0.1μS/cm

气 源：专用隔膜泵

加热方式：金属浴加热

工作温度：50～220℃

控温精度：±0.1℃

功 率：1.1KW

结果处理：计算机自动测量、储存

温度控制：PID数显温控仪

三、产品特点

1、 软件自动记录电导率变化曲线，并通过计算曲线的二阶导数，判断诱导拐点；

2、 测试结束后，结果诱导反应时间连同测试过程曲线会一并存入数据库中，以备查询；

3、除测量诱源导反应时间外，软件还允许评估所谓稳定时间，即电导率达到某数值所需要的时间

4、 软件还可重新评估每个测试曲线。通过设定评估时间范围，选取曲线的某一段进行

评估，从而可以避开某些因清洗、试样或其他原因导致的数据异常段；

5、 数据库可保存所有与测试相关的数据，包括电导率曲线、诱导反应时间、所用方法、 测试起止时间等；

6、可通过设定查询条件，查询试验数据；

7、另外软件还具备多曲线比较和曲线分析的功能；

8、显示方式:曲线/数字两种模式

9、可通过测试软件进行温度和流量的校准

10、工作单元：四管

11、每个样品单独控制，可根据要求自动设定

- 聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302